Информация на сайт: www.kamensk-uralskiy.ru

| Руководитель: Главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменске-Уральском Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах | ( подписано) подпись | Порошкина Елена Эдуардовна расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: заведующий отделом экспертиз условий труда – врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» | Соколов Сергей Александрович | 8(3439)37-06-22 |

09.08.2024 г.

О разработке профилактических мероприятий, направленных на снижение воздействия аэрозолей фиброгенного действия на работников на поднадзорных объектах.

Производственная (промышленная) пыль – пыль, образующаяся на рабочих местах производственных предприятий в результате технологического процесса, способная попадать в воздух рабочей зоны и оказывать отрицательное воздействие на организм работающего.

Существует несколько классификаций производственной пыли:

1) по происхождению

- органическая;

- неорганическая;

- смешанная.

Органическая пыль разделяется на естественную и искусственную. К естественной органической пыли относится пыль растительного и животного происхождения, древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и т.п. Искусственная органическая пыль – это пыль пластмасс, резины, смол, красителей и т.п.

Среди неорганической пыли различают минеральную и металлическую. К минеральной пыли относят кварцевую, силикатную, асбестовую, цементную и др. виды пыли. Металлическая пыль – это цинковая, железная медная, свинцовая и др. виды пыли.

Смешанная пыль – многофазная, неоднородная, содержащая различные компоненты дисперсная система.

2) по способу образования:

- аэрозоли дезинтеграции;

- аэрозоли конденсации;

- смешанные аэрозоли.

Аэрозоли дезинтеграции образуются при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых частиц.

Аэрозоли конденсации образуются при термических процессах возгонки твердых веществ, охлаждении и конденсации паров металлов и неметаллов.

Смешанные аэрозоли образуются при шлифовально – полировальных, заточных работах.

3) по размерам частиц:

- видимая пыль (>15мкм);

- микроскопическая (0,25 – 10мкм);

- ультрамикроскопическая (<0,25мкм).

Производственная пыль может оказывать на рабочих следующее воздействие:

- фиброгенное;

- раздражающее;

- аллергизирующее;

- токсическое.

В производственных условиях пыль способна приводить к развитию профессиональных заболеваний – специфических и неспецифических. Систематическая работа в пыльных условиях приводит к повышенной заболеваемости рабочих с временной нетрудоспособностью (простудные заболевания, бронхиты, пневмонии и др.), что связано со снижением общей реактивности организма.

К специфическим профессиональным заболеваниям, связанным с вдыханием пыли, относятся 2 группы заболеваний. Это – пневмокониозы и аллергические заболевания (в том случае, если точно установлен аллерген, и именно с этим веществом контактировал рабочий на производстве; кроме того, установлено превышение содержания этого аллергена в воздухе рабочей зоны предельно допустимых концентраций).

К неспецифическим пылевым поражениям относятся хронические заболевания органов дыхания, заболевания глаз и заболевания кожи.

Основные направления профилактики профзаболеваний на пылевом производстве заключаются в следующем:

1) гигиеническое нормирование:

– установление ПДК фиброгенных и других пылей в воздухе рабочей зоны,

– систематический контроль ведомственными лабораториями и лабораториями ЦГСЭН за состоянием запыленности производственных помещений;

2) технологические мероприятия направлены на устранение образования пыли на рабочих местах:

– непрерывные технологии,

- автоматизация и механизация производственных процессов,

- дистанционное управление (роботы – манипуляторы на операциях загрузки, пересыпки, упаковки сыпучих материалов),

- применение вместо порошков гранул, паст, растворов,

- замена сухих процессов влажными (мокрое шлифование),

- форсуночное орошение с подачей воды под давлением (горнодобывающие комбайны, буровые установки),

- водяные завесы (перед взрывными работами);

3) санитарно – технические мероприятия:

– местное укрытие пылящего оборудования с отсосом воздуха из-под укрытия,

– герметизация и укрытие оборудования пыленепроницаемыми кожухами,

– местная вытяжная вентиляция (применяется, когда невозможно увлажнение перерабатываемых материалов),

– увлажнение перерабатываемых материалов и пр.;

4) использование средств индивидуальной защиты применяется в случаях, когда проведение мероприятий по снижению запыленности воздуха не приводит к уменьшению концентрации пыли в воздухе рабочей зоны до ПДК:

- противопылевые респираторы («лепесток»),

- фильтрующие и изолирующие противогазы,

- защитные очки (закрытые, открытые),

- маски с экраном,

- противопылевая одежда (комбинезоны со шлемами, костюмы со шлемами, автономный скафандр),

- защитные пасты и мази;

5) лечебно – профилактические мероприятия:

– медицинский контроль за состоянием здоровья работающих - предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями приказа МЗ №700 от 1984г. Сроки проведения периодических медицинских осмотров зависят от вида производства, профессии и содержания свободной двуокиси кремния в пыли. Осмотры терапевтом и оториноларингологом проводятся 1 раз в год или 1 раз в 2 года с обязательным проведением рентгенографии или крупнокадровой флюорографии,

– УФ – облучение в фотариях (тормозящее склеротические процессы),

– щелочные ингаляции (с целью санации верхних дыхательных путей),

– дыхательная гимнастика (улучшающая функцию внешнего дыхания),

– лечебно – профилактическое питание (диета с добавлением метионина и витаминов).

Органами Роспотребнадзора на протяжении многих лет проводится большая работа с предприятиями города по разработке и реализации профилактических мероприятий по предупреждению и снижению влияния вредных факторов на производстве, к лицам, допустившим нарушения гигиенических нормативов применяются меры административного наказания.